Guide voix comme François Pérusse

🎙️ 1. Modifier la hauteur (Pitch)

François Pérusse crée plusieurs personnages en modifiant la hauteur de sa propre voix.

👉 Dans Effets >Changer la hauteur (ou "Changer la hauteur").

Pour voix aiguës de personnages rapides

- +10 % à +20 % (ou +1 à +2 demi-tons)

- Conserver la durée (ne pas accélérer)

Pour voix très caricaturales

- +30 % à +40 % (ou +3 à +5 demi-tons)

Pour voix graves (policiers, animateurs sérieux, etc.)

- –10 % à –20 % (ou –1 à –3 demi-tons)

💡 Astuce
Enregistrer la voix « normale », puis dupliquer la piste pour tester plusieurs hauteurs jusqu'à obtenir un effet distinct.

🎛️ 2. Modifier la vitesse (Tempo)

Pérusse utilise souvent un débit très rapide pour créer un effet comique.

👉 Dans Effets > Changer le tempo.

Réglages typiques

- +5 % à +15 % pour une voix rapide mais encore naturelle

- +20 % à +30 % pour les personnages ultra-énergiques

⚠️ Ne pas utiliser "Changer la vitesse" (qui modifie aussi la hauteur), mais bien Changer le tempo.

🎚️ 3. Compression (pour un son “radio”)

La compression donne une voix plus percutante et professionnelle.

👉 Effets > Compressor

Réglages recommandés

- Threshold (Seuil) : –18 dB

- Ratio : 3:1

- Attack : 1 ms

- Release : 200–300 ms

- Make-up gain : activé

Objectif : rendre la voix plus uniforme et claire.

🎧 4. Égalisation (EQ)

Pérusse met souvent en avant les médiums et un peu d’aigus.

👉 Effets > Filtre passe-haut pour enlever les basses “boum-boum”.
👉 Effets > Égalisation ou Filter Curve EQ

Courbe conseillée

- +3 à +5 dB vers 2 kHz – 4 kHz (intelligibilité)

- –3 dB sous 150 Hz (retirer le grave inutile)

- +2 dB vers 8–10 kHz (clarté)

🔊 5. Légère saturation / distorsion douce (optionnel)

Pour donner un aspect "micro de studio FM", tu peux ajouter une légère distorsion douce.

👉 Effets > Distortion

- Choisir un preset doux type “Soft Clipping”

- Quantité : 1 % à 3 %

🎤 Résumé rapide (réglages typiques)

| Effet | Réglage |
| --- | --- |
| Pitch | +15 % pour aigu, –15 % pour grave |
| Tempo | +10 % |
| Compression | Seuil –18 dB, ratio 3:1 |
| EQ | +4 dB à 3 kHz, –3 dB sous 150 Hz |
| Saturation légère | 1–3 % |